BỘ TIÊU CHÍ

KÍCH THƯỚC VÀ QUẢN LÝ BIỂN QUẢNG CÁO THEO PHÂN VÙNG

ĐÔ THỊ HÀ NỘI TỚI NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045.

PHẦN I.

CƠ SỞ KHOA HỌC & LÝ LUẬN BẮT BUỘC TRONG TỔ CHỨC

KHÔNG GIAN QUẢNG CÁO ĐÔ THỊ

Tổ chức không gian quảng cáo ngoài trời tại một đô thị đặc biệt như Hà Nội đòi hỏi cách tiếp cận đa ngành, kết hợp chặt chẽ giữa Tâm lý học Thị giác (Visual Psychology), Kỹ thuật Giao thông (Traffic Engineering), Tổ chức Kiến trúc Mặt đứng (Facade Architecture) và Lý thuyết Phân vùng Chức năng (Urban Zoning Theory). Quản lý quảng cáo không dừng lại ở góc độ hành chính thu phí hay cấp phép thủ công, mà phải là công cụ kiến tạo mỹ quan đô thị, bảo vệ thị giác cộng đồng và tối ưu hóa giá trị thương mại.

1. Cơ sở Thị giác & Tốc độ Giao thông (Visual Field & Movement Dynamics)

Khả năng nhận biết và xử lý thông tin hình ảnh của người điều khiển phương tiện giao thông tuân theo quy luật giảm góc nhìn theo tốc độ. Khi vận tốc di chuyển gia tăng, thị trường quan sát (Visual Field) bị thu hẹp đáng kể:

- At V ≤ 30 km/h: Góc nhìn rõ nét đạt xấp xỉ 100°, thời gian xử lý hình ảnh kéo dài, mắt người có khả năng đọc và cảm nhận các thông tin chi tiết trên biển quảng cáo kích thước nhỏ và trung bình.

- At 50 < V ≤ 70 km/h: Góc nhìn rõ nét giảm xuống chỉ còn khoảng 40° - 60°. Thị giác rơi vào trạng thái "tập trung luồng giao thông" (Tunnel Vision). Biển quảng cáo muốn truyền tải được thông điệp bắt buộc phải tăng quy mô kích thước và kéo dài tầm nhìn tiếp cận.

- At V > 80 km/h (Tuyến vành đai, cao tốc cửa ngõ): Góc nhìn thu hẹp dưới 30°, thời gian nhận biết chỉ tính bằng giây (1.5s - 3s). Yêu cầu bắt buộc là sử dụng bảng quảng cáo tấm lớn (Billboard) đặt tại các vị trí độc lập có khoảng lùi an toàn.

Mô hình Khoảng cách Nhận diện Tối thiểu (Minimum Legibility Distance Formula)

Khoảng cách quan sát hiệu quả S (mét) được tính toán khoa học dựa trên tốc độ xe V (km/h) và thời gian quan sát an toàn t (giây, tiêu chuẩn tối thiểu 2.5s):

S = (V / 3.6)×t + Dmin

Trong đó: Dmin là khoảng lùi thị giác an toàn từ mắt người lái đến tâm biển quảng cáo. Phương trình này chứng minh rằng quy định một kích thước trần cứng nhắc (như mức 2m trong QCVN cũ) áp dụng chung cho mọi tuyến đường là hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học giao thông.

2. Nguyên tắc Kiến trúc Mặt đứng & Tỷ lệ Nhịp điệu (Facade Composition & Rhythm)

Công trình kiến trúc đô thị là một tổng thể hoàn chỉnh về tỷ lệ (Scale), nhịp điệu (Rhythm) và mảng khối. Biển quảng cáo khi gắn vào mặt đứng công trình phải hoạt động như một "thành tố kiến trúc phụ trợ" (Sub-architectural Element), tuyệt đối không được biến thành "lớp vỏ nhân tạo" che lấp cấu trúc chính.

Kiểm soát diện tích chiếm chỗ: Tỷ lệ tổng diện tích biển quảng cáo trên diện tích vùng mặt đứng cho phép (Rsign = Asign / Afacade) phải tuân thủ ngưỡng chịu tải thị giác. Khi Rsign > 50%, công trình bị biến dạng hoàn toàn, gây ra hiện tượng hỗn loạn thị giác (Visual Pollution).

Bảo toàn đường nét kiến trúc chủ đạo: Biển quảng cáo không được đè lên gờ chỉ, phào, hệ thống cửa sổ, ban công, mái đua và các khoảng hở thông gió/thoát hiểm PCCC.

3. Lý thuyết Phân vùng Chức năng & Bảo tồn Cảnh quan (Urban Conservation Zoning)

Một hệ thống tiêu chí quảng cáo hiện đại phải phản ánh đúng đặc tính của từng vùng không gian: vùng di sản văn hóa lịch sử cần sự tĩnh lặng, hài hòa và kiểm soát nghiêm ngặt; trong khi các trung tâm thương mại, khu đô thị mới hiện đại lại cần năng lượng thị giác sôi động, sử dụng công nghệ trình chiếu kỹ thuật số (DOOH, LED 3D) để thúc đẩy kinh tế đêm và thương mại dịch vụ.

PHẦN II.

BỘ TIÊU CHÍ KÍCH THƯỚC BIỂN QUẢNG CÁO CHI TIẾT DỰA TRÊN THỰC TIỄN HÀ NỘI

Trên cơ sở rà soát QCVN 17:2018/BXD, Đề án Quảng cáo Hà Nội đến 2030 và thực tế 76.700 biển hiệu hiện hữu, Bộ tiêu chí đề xuất chuyển đổi tư duy: Không coi kích thước quy định là con số áp đặt duy nhất, mà là "GIỚI HẠN TRẦN CHO PHÉP" kết hợp linh hoạt với quy mô công trình.

1. Biển Quảng cáo Ngang Gắn Mặt Đứng Công Trình

Biển ngang mặt tiền là loại hình phổ biến nhất nhưng cũng dễ gây mất mỹ quan nhất. Chiều cao tối đa của biển phải đồng biến với chiều rộng mặt tiền nhà, đảm bảo sự cân đối về thị giác:

| Chiều rộng mặt tiền (W) | Chiều cao biển tối đa (Hmax) | Điều kiện Khống chế Tỷ lệ | Ghi chú Quản lý & Kiến trúc |
| --- | --- | --- | --- |
| W ≤ 4 m | 1,2 m | Không chiếm quá 80% chiều cao vùng biển | Phù hợp nhà ống nhỏ khu vực nội đô lịch sử |
| 4 m < W ≤ 6 m | 1,5 m | Diện tích biển ≤ 40% mảng tường mặt tiền | Khống chế viền biển không vượt quá mép tường |
| 6 m < W ≤ 10 m | 2,0 m | Chuẩn hóa mức QCVN hiện hành | Áp dụng phổ biến cho nhà phố thương mại |
| 10 m < W ≤ 15 m | 2,5 m | Không che cửa sổ/ban công tầng 2 | Yêu cầu khoảng lùi thị giác an toàn |
| 15 m < W ≤ 20 m | 3,0 m | Căn chỉnh theo cao độ dầm sàn tầng 1 | Tích hợp chiếu sáng mỹ thuật ban đêm |
| W > 20 m | 4,0 m | Dựa trên Thiết kế tổng thể Mặt đứng | Dành cho Trung tâm thương mại, Khách sạn lớn |

Các Điều kiện Kỹ thuật Bắt buộc Kèm theo đối với Biển Ngang:

- Chiều dài biển quảng cáo ngang tuyệt đối không được vượt quá chiều rộng thực tế của mặt tiền công trình.

- Tối đa chỉ được đặt 01 biển ngang tại tầng 1 (hoặc tầng trệt); không chồng lấn nhiều lớp biển lên nhau.

- Tuyệt đối không che chắn các lối thoát hiểm, cửa sổ thông gió, hệ thống ống cấp thoát nước và thiết bị PCCC.

2. Biển Quảng cáo Dọc Gắn Mặt Đứng

Hiện nay QCVN chỉ quy định cứng mức 1m × 4m cho biển dọc. Đề xuất mở rộng phân cấp theo quy mô chiều cao tầng của công trình:

| Quy mô Công trình/Tầng bố trí | Chiều rộng tối đa | Chiều cao tối đa | Ràng buộc Khống chế Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Công trình 1–2 tầng | 0,8 m | 3,0 m | Không vượt quá 60% chiều cao tầng bố trí |
| Công trình 3–4 tầng | 1,0 m | 4,0 m | Mép trên không vượt quá sàn tầng trần |
| Công trình 5–8 tầng | 1,2 m | 6,0 m | Chỉ được nhô ra khỏi tường tối đa 0,2m |
| Công trình > 8 tầng | 1,5 m | 8,0 m | Phải thiết kế như một thành phần kiến trúc |

3. Biển Quảng cáo Mặt Bên (Tường Đầu Hồi / Tường Biển)

Mặt bên công trình (tường đầu hồi) là không gian có tiềm năng thương mại rất lớn nhưng cũng dễ gây ô nhiễm thị giác nặng nề. Áp dụng tỷ lệ khống chế diện tích mặt bên (Sbiển / Smặt bên) theo phân vùng:

Khu vực Quản lý Đặc biệt (Vùng I): Diện tích biển ≤ 25% diện tích mặt bên. Khuyến khích sơn vẽ nghệ thuật hoặc dùng chất liệu cao cấp, không dùng bạt hiflex chất lượng kém.

Khu vực Hạn chế Quảng cáo (Vùng II): Diện tích biển ≤ 40% diện tích mặt bên. Đảm bảo khoảng cách an toàn đến các công trình lân cận.

Khu vực Thông thường (Vùng III): Diện tích biển ≤ 50% diện tích mặt bên. Tuân thủ tiêu chuẩn PCCC và không che khung sổ lấy sáng.

Khu vực Ưu tiên Hiện đại (Vùng V, Trục TOD): Diện tích biển ≤ 60% diện tích mặt bên. Cho phép ứng dụng màn hình LED/DOOH hiện đại nếu có báo cáo đánh giá tác động ánh sáng.

4. Bảng Quảng cáo Độc lập (Billboard & Pa-nô Đô thị)

Bảng quảng cáo độc lập đứng trên mặt đất (ngoài hành lang an toàn giao thông) được phân thành 4 cấp quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt:

| Cấp độ Bảng | Kích thước Bảng (W × H) | Diện tích (m²) | Chiều cao mép dưới | Khoảng cách tối thiểu giữa 2 bảng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm Nhỏ | 3m × 6m | 18 m² | ≥ 3,0 m | ≥ 50 m |
| Nhóm Trung bình | 4m × 8m | 32 m² | ≥ 5,0 m | ≥ 80 m |
| Nhóm Lớn | 5m × 10m | 50 m² | ≥ 6,0 m | ≥ 120 m |
| Tấm Lớn (Billboard) | 6m × 12m | 72 m² | ≥ 8,0 m | ≥ 150 m |
| TRỤC CỬA NGÕ ĐẶC THÙ | 8m × 16m (hoặc 10m × 20m) | 128 – 200 m² | ≥ 10,0 m | ≥ 200 m |

PHẦN III.

THIẾT KẾ PHÂN VÙNG QUẢNG CÁO HÀ NỘI NẮM BẮT ĐỀ ÁN

QUY HOẠCH 2030-2045

Dựa trên Đề án Phát triển Quảng cáo Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Phần III - Bố trí Phân vùng Không gian Quảng cáo), bộ tiêu chí kích thước được lồng ghép tương thích hoàn toàn vào cấu trúc 8 Vùng không gian đô thị:

| Phân vùng Không gian Đô thị | Đặc trưng Cảnh quan & Chức năng | Khung Kích thước Áp dụng | Nguyên tắc Quản lý Trọng tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| VÙNG 1: Khai thác Hạn chế (Nội đô Lịch sử) | Tiểu vùng IA (Chính trị), IB (Hồ Gươm), IC (Phố Cổ), ID (Di sản), IE (Sự kiện). | Giảm 20% - 30% so với kích thước cơ bản. Mức ngang max 1.5m. | Ưu tiên chữ rời, hạn chế biển nền. Cấm tuyệt đối quảng cáo thương mại tại IA, ID. |
| VÙNG 2: Khai thác Có điều kiện (Nội đô Mở rộng) | Các tuyến phố kiến trúc Pháp, phố thương mại cũ | Bộ Kích thước Cơ bản (Biển ngang 1.2m – 4.0m tùy mặt tiền). | Quản lý theo tuyến phố. Giữ gìn nhịp điệu mặt đứng và khoảng trống kiến trúc. |
| VÙNG 3: Khai thác Phát triển (Đô thị Mới, Vệ tinh) | Trung tâm tài chính, thương mại | Tăng 20% – 30% kích thước cơ bản. Cho phép biển mặt bên 60%. | Ưu tiên DOOH, màn hình LED kỹ thuật số, công nghệ 3D Hologram. Quản lý qua GIS. |
| VÙNG 4: Không gian giao thông đô thị, cửa ngõ và các trục giao thông phát triển | Vành đai 2, 2.5, 3, 4; Trục Nguyễn Trãi, Thăng Long, Võ Nguyên Giáp, Ga Metro. | Bảng độc lập Nhóm Lớn & Tấm Lớn (5×10m, 6×12m, 8×16m). | Bắt buộc tuân thủ tốc độ vận hành giao thông và khoảng cách an toàn tầm nhìn. |
| VÙNG 5: Đô thị Sáng tạo (Khu Công nghệ cao, TOD) | Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), các trục TOD mới. | Linh hoạt theo Thiết kế Đô thị Riêng biệt của dự án. | Tích hợp quy hoạch quảng cáo ngay từ khâu lập dự án hạ tầng đô thị. |
| VÙNG 6: Cửa ngõ & Liên kết Vùng | Nút giao cao tốc, cửa ngõ kết nối | Bảng Tấm lớn đặc thù 8m × 16m và 10m × 20m. | Kiểm soát khoảng lùi ≥ 50m tính từ mép đường cao tốc. Bảo đảm mỹ quan cửa ngõ. |
| VÙNG 7: Công nghiệp & Logistics | Khu công nghiệp, nhà kho, trung tâm logistics, cảng cạn. | Bảng độc lập Trung bình & Lớn, Biển hiệu nhà máy quy mô lớn. | Tập trung nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, chỉ dẫn hạ tầng kỹ thuật. |
| VÙNG 8: Văn hóa & Du lịch | Khu du lịch sinh thái, di tích tâm linh, công viên văn hóa đô thị. | Hạn chế kích thước, giảm 30% diện tích. Dùng chất liệu tự nhiên. | Hài hòa tuyệt đối với cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái. |

PHẦN IV.

QUY ĐỊNH "KHOẢNG TRỐNG AN TOÀN" & BỘ TIÊU CHÍ 8 ĐIỂM DỰA TRÊN DỮ LIỆU SỐ

1. Quy định Đột phá về "Khoảng Trống An Toàn" (Safety Clearance & Spatial Buffer)

Điểm khoa học cốt lõi của Bộ tiêu chí này là không chỉ quản lý "phần có biển" mà phải quản lý cả "phần khoảng trống" (Spatial Buffer) xung quanh biển nhằm chống ô nhiễm thị giác và đảm bảo an toàn kỹ thuật:

- Khoảng cách giữa hai bảng quảng cáo độc lập: Nội đô tối thiểu 50m – 150m; Trên trục cao tốc/ngoại thành tối thiểu 150m – 250m. Cấm tuyệt đối bố trí liên tiếp tạo thành "dải tường biển" che lấp không gian mở.

- Vùng an toàn giao thông & Hạ tầng công cộng:

+ Khoảng cách đến giao lộ, nút giao giao thông: ≥ 50 m.

+ Khoảng cách đến biển báo giao thông, đèn tín hiệu: ≥ 30 m (Không che khuất tầm nhìn biển báo).

+ Khoảng cách đến chân cầu vượt, hầm chui, đường sắt đô thị: ≥ 50 m.

+ Khoảng cách đến ranh giới di tích xếp hạng, trường học, bệnh viện: ≥ 100 m.

2. Tổng hợp "Bộ Tiêu chí 8 Điểm" Kiểm soát không gian Quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Kích thước Tuyệt đối (Hmax, Wmax): Quy định trần giới hạn cụ thể cho từng loại biển ngang, biển dọc, biển mặt bên và bảng độc lập.

2. Tỷ lệ Khống chế Mặt đứng (Rsign): Giới hạn diện tích chiếm chỗ từ 25% (di sản) đến 60% (hiện đại) trên vùng mặt đứng cho phép.

3. Quy mô Công trình Kế thừa: Mặt tiền/chiều cao nhà càng lớn thì kích thước tối đa được phép điều chỉnh tăng tương ứng theo khung bậc thang.

4. Khoảng cách Quan sát Thị giác (S): Tính toán tầm nhìn tiếp cận thực tế để quyết định quy mô hình ảnh và cỡ chữ.

5. Tốc độ Giao thông Tuyến đường (V): Tốc độ vận hành càng cao (V > 70km/h) thì kích thước biển càng phải lớn để đảm bảo nhận biết an toàn.

6. Phân vùng Chức năng Đô thị (8 Vùng): Siết chặt tại vùng di sản (Vùng 1), mở rộng linh hoạt tại vùng mới (Vùng 3, 5) và vành đai (Vùng 4).

7. Khoảng trống & Mật độ Khoảng cách: Duy trì khoảng cách tối thiểu từ 50m - 200m giữa các biển để tránh hiện tượng "rừng quảng cáo".

8. An toàn Kỹ thuật & Kiến trúc: Đảm bảo 100% PCCC, chịu lực gió bão, thoát hiểm, không ô nhiễm ánh sáng LED ban đêm.

TÀI LIỆU CĂN CỨ VÀ THAM CHIẾU QUY HOẠCH:

1. Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP. Hà Nội về Quản lý & Khai thác Hoạt động Quảng cáo.

2. Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND TP. Hà Nội phê duyệt Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

3. Đề án Phát triển Hoạt động Quảng cáo trên Địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2045 (Ban hành kèm Quyết định số 2059/QĐ-UBND).

4. Hệ thống Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD (Sửa đổi 2026) & QCVN 06:2022/BXD về An toàn Cháy cho Nhà và Công trình.